Введение.

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность является одной из ведущих отраслей тяжелой промышленности. В последние годы добыча нефти значительно сократилась.

Перед нефтеперерабатывающей промышленностью поставлена задача повысить эффективность использования нефти , обеспечить дальнейшее улучшение её переработки.

В настоящее время особая роль отведена увеличению глубины переработки нефтяного сырья с помощью различных термических и химических методов , с целью получения из нефти большего количества светлых нефтепродуктов. Широкое применение в нефтепереработки имеет газ. Газ применяется как хладагент , топливо.

Для разделений смеси газов на индивидуальные компоненты применяются следующие процессы : ректификация , компрессия , конденсация , адсорбция. На газофракционирующих установках (ГФУ) эти процессы комбинируются в различных сочетаниях.

Перспективой процесса является модернизация оборудования , улучшения качества продукций , снижение энергоёмкости.

- Технологическая часть.

  - Назначение , краткая характеристика проектируемого процесса и обоснование выбора схемы проектируемого процесса.

Установка ГФУ-1 предназначена для разделения газа и стабилизации бензина каталитического кернинга. Установка состоит из блока очистки газов , блока компрессии , блока абсорбции и ректификации.

Блок отчистки предназначен для отчистки жирного газа от сероводорода.

Блок компрессии предназначен для компремирования жирного газа.

Блок абсорбции и ректификации предназначен для извлечения необходимых компонентов из газа , поступающего в абсорбер с последующим разделением его по фракция на блоке ректификации.

Имеется возможность работы установки по полной и упрощенной (укороченной) схемам.

Для работы установки по полной схеме необходимо ввести в эксплуатацию ПВД (парк высокого давления) , для принятия пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракции с установки ГФУ-1. В настоящие время парк (ПВД) списан.

При работе по упрощенной схеме на установки получаются следующие продукты : бензин , рефлюкс (углеводороды С5 и ниже) , сероводород и сухой газ.

Сырьём установки является жирный газ и нестабильный бензин каталитического кренинга.

  - Характеристика сырья  , готовой продукции и вспомогательных материалов.

# Таблица 1 - Характеристика сырья  , готовой продукции и вспомогательных материалов.

| Наименование сырья , материалов, изготовленной продукции | Номер государственного или отраслевого стандарта | Показатели качества обязательных для проверки | Допустимые пределы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жирный газ с установок КК (сырьё) | СТП 010101-401142-99 | - Массовая доля углеводородов С5 и ниже , не более % - Массовая доля сероводорода , не более % (после отчистки) | 30 0,2 |
| Компонент бензина КК (сырьё) | СТП 010101-401135-96 | - Пределы перегонки : - Температура начала перегонки , не ниже оС - Температура конца перегонки , не выше оС 2. Октановое число (по исследовательскому методу) не менее Продолжение таблицы 1. | 35 195 76 |
| Газ сухой (изготовленная продукция) |  | Состав не нормируется |  |
| Стабильный бензин (компонент) | СТП 010101*401121-99 | Давление насыщенных паров , мм.рт.ст. А) бензин летнего вида , не выше Б) бензин зимнего вида , не выше Содержание H2S Испытание на медной пластинки | 700 900 отсутствие выдержи-вает |
| Рефлюкс ГФУ-1 | СТП 010101-401182-2000 | Массовая доля углеводородов С5 и ниже , не более | 60 |
| Азот высшего сорта чистотой 99,98% давления 5,5кгс/см (Материалы) | СТП 010101-407501-99 | Объёмная доля азота , не менее % | 99,98 |
| Сода каустическая | ГОСТ 2263-79 |  |  |

  - Применение готовой продукции.

Стабильный бензин используется как базовый компонент автомобильного бензина марок А-76 , АИ-92.

Рефлюкс используется в качестве сырья для производства ЭП 300.

Сухой газ используется в качестве газообразного топлива в цехах объединения.

Сероводород используется для получения элементарной серы в цехе №18.

  - Теоретические основы проектируемого процесса.

Абсорбция и ректификация.

Процесс абсорбция – это погашение компонентов газа жидкостью. Процесс абсорбции газов происходит в абсорбере в результате проникновения (диффузии) молекул газа в глубину слоя жидкости стабильного бензина. Удаление сухого газа в абсорбере облегчает последующее разделение газа путем ректификации.

Поглощающая газы жидкость называется абсорбентом. Абсорбент насыщается газом или его компонентами до предела. Этот предел , выраженый в килограммах поглощаемого вещества на килограмм поглотителя называется эффектом абсорбции . Суммарный процесс абсорбции зависит от следующих фактов :

- Химическая природа вещества (абсорбента) . вещества близкие по химическому строению , обладают наилучшей взаимной растворимостью.

- Линейная скорость абсорбируемого газа.

- Температура и давление.

Поглощение газа жидкостью сопровождается выделением некоторого количества тепла. В связи с этим абсорбент в процессе насыщения самопроизвольно насыщается и нагревается.

С повышением температуры растворимость газа в жидкости уменьшается , с повышением давления увеличивается. Следовательно с понижением температуры и повышением давление растворимость газа в жидкости увеличивается.

- кратность абсорбента (количество абсорбента по отношению к газу) .

Увеличение кратности абсорбента способствует снижению эффекта тепловыделения при поглощение газа жидкостью , так как данное количество тепла передается большей массе абсорбента. Однако увеличение кратности абсорбента вызывает увеличение расходов на эксплуатацию.

- Поверхность соприкосновения.

Поверхность соприкосновения газа с жидкостью называют суммарной поверхностью раздела фаз между жидкостью и газом.

- Ректификация.

Процесс ректификации (разделение углеводородной смеси на составляющие её компоненты путем многократного испарения легких и многократной конденсации тяжелых компонентов , находящихся в данной смеси)  осуществляется в ректификационных колонах тарельчатого типа.

  - Описание технологической схемы процесса.

Нормы технологического режима.

При работе установки по упрощенной схеме исключается из схемы колоны КЛ28 , КЛ32 , КЛ36 ; ребойлеры АТ31 , АТ35 , АТ39 ; емкости Е38 , Е45 ; холодильники ХК29 (1,2,3) , ХК33 , ХК37 (1,2,3) . Все эти аппараты отсекаются от действующей схемы задвижками с установленными заглушками.

Газовый конденсат и нестабильный бензин поступает из емкости Е17 (1) в  насос Н104 (1,2) и далее на выкид насоса Н107 (1,2) . Жирный газ из емкости Е17 (1) направляется в нижнюю часть абсорбера КЛ21(1) , где абсорбируется бензином , подаваемым насосом Н105 (1,2) через холодильник ХК25 (1) в верхнюю часть абсорбера , через холодильник ХК19 в среднюю часть абсорбера на 11 , 15 , 19 тарелки.

Сухой газ сверха абсорбера Кл21(1) через каплеотбойник  Е18 отводится на газовый узел.

Насыщенный абсорбент снизу абсорбера КЛ21 (1) поступает на насос Н107 (1,2)

И вместе с газовым конденсатом из Е17 (1) , подаваемым на выкид Н107 поступает через теплообменник  АТ20(3) , АТ20 (4)в стабилизатор КЛ21(2)Из каплиотбоиника Е18 конденсат периодический по мере накопления откачивается вместе с насыщенным абсорбентом насосом Н107(1,2) в стабилизатор Кл21 (2) .

Не стабильный бензин откачивается из емкости Е26 насосом Н105 (1,2) и подается на орошение и в среднюю часть абсорбера Кл21(1) .

В стабилизаторе КЛ21 (2) происходит отделение фракций С5 и ниже , которые в виде паров сверху стабилизатора поступают в конденсаторы – холодильники ХК22(1,2) , ХК33(1,2) , а затем в рефлюкционую емкость Е30.

Нижней продукт стабилизатора КЛ21 (2) (стабильный бензин) из рейбоилера АТ24 проходит трубное пространство теплообменников АТ20 (4) , АТ20 (3) , холодильники ХК25 (2,3) ,ХК20 (1,2) поступает в отстойник Е42 , где происходит отчистка бензина от H2S щелочью.

После отстойников бензин отводится в ТСЦ. Рефлюкс стабилизации из емкости Е30перетекает в емкость Е34 (емкость Е30 находится в заполненном состоянии) , откуда насосами Н110(1,2) , Н108 (1,2)  подается на орошение стабилизатора КЛ21 (2) , а избыток подается в отстойник Е46 и после отстойника отводится ТСЦ.

Газ с верху емкости Е34 подается на газовый узел.

Таблица 2 –нормы технологического режима.

| Наименование стадий процесса, аппараты показ.режима | Еденеца измерения | Допускаемые пределы |
| --- | --- | --- |
| Рефлюксная сырьевая емкость Е17(1) Уровень | % шк.Вт.пр. | В пределах 20-80 |
| Абсорбер КЛ21(1) Температура верха Давление Уровень t Газа на входе в А21(1) Скорость подачи орошения на верхнюю тарелку Температура орошения | оС Мпа %шк.Вт.пр. оС м3/ч оС | Не более 46 Не более 1,5 В пределах20-80 Не выше65 В пределах 3-10 Не выше 40 |
| Каплеотбойник Е18 Давление Уровень Продолжение таблицы 2 | Мпа %шк.Вт.пр. | Не более 11,5 В пределах20-80 |
| Стабилизатор КЛ21 (2) Температура низа Температура верха Давление | оС оС МПа | Не более 190 Не более 105 Не более 1,2 |
| Емкость Е30 Давление Уровень | МПА %шк.Вт.пр. | Не более 1,2 В пределах 20-80 |
| ### Ребойлер АТ24 Температура Уровень | оС %шк.Вт.пр. | Не более 190 В пределах 20-80 |
| Отстойник бензина Е42 Температура на выходе Давление | оС МПа | Не более 40 Не более 0,5 |
| Рефлюксная емкость Е34 Давление Уровень | Мпа %шк.Вт.пр. | Не более 1,2 В пределах 20-80 |
| Пар на блоке разделения газа Давление | МПа | Не менее 1,0 |

  - Аналитический контроль производства.

# Таблица 3 - Аналитический контроль производства.

| Наименование стадий процесса Место отбора пробы | Контролируемый продукт | Контролируемые показатели | Методы испытания | Переодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сухой газ с линии выхода газа из каплеотбоиника Е18 | Сухой газ | Массовая доля компонентов % | МВИ № 397-98 | 1 раз в месяц |
| Стабильный бензин из емкости А42 | Стабильный бензин | Давление насыщенных паров - для летнего вида не более 700 мм.рт.ст. -для зимнего вида не более 900 мм.рт.ст. Испытание на медной пластинке выдерживает Наличее сероводорода Отсутствие Октановое чило не менее 76 Продолжение таблицы 3. | ГОСТ 1756-52 ГОСТ 6321-92 МВИ № 866-95 ГОСТ 511-82 | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
| Рабочий раствор каустической соды из емкости Е42 | Рабочий раствор каустической соды | Общая щелочность рабочего раствора в пересчете на NaOH не более 20% Массовая доля активной щелочи не менее 2% | МВИ № 308-94 МВИ № 308-94 | 1 раз в неделю 1 раз в неделю |
| Рефлюкс из емкости Е34 | Рефлюкс | Массовая доля углеводорода С5 не более 60% Плотность в пределах 0,699-1,034 г/см3 | МВИ № 67-68 Гост 3900-85 | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |

  - Автоматизация технологического процесса.

## Таблица 4 – Спецификация средств автоматизаций.

| Позиционное обозначение | Наименование Приборов | Марка | Количество в ШТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1,3-1,7-1 | Термометр сопративления Пределы измерения 50 0С –200 0С Ру=0,4 | ТСП-5081 | 3 |
| 1-2,3-2,1-3,3-3 | Мост следящего уравновешивания | КСМ-4 | 4 |
| 2-1,5-1 | Диафрагма камерная давления 1мПа установлена на труба провод | ДКН 10-200 | 2 |
| 2-3,4-3,5-3,6-2 | Вторичныи самопишущий прибор раход воздуха 420 л/ч Диапазон измерения 0,02-0,14 мПа | ПВ 10-1Э | 4 |
| 4-1 | Уровнемер буйковый пневматический . Выходной сигнал 1,4+-0,14 кг.с/см2 При изменения уровня выходной сигнал изменяется | УБП | 1 |
| 2-2,5-2 | Измерительный преобразователь давления пневматический Давления питания 1,4+-0,14 кг.с/см2 | 13ДД 11-720 | 2 |
| 2-4,4-4,6-3 | Регулирующий блок системы старт с пропорционально регулирующим законом регулирования Давление питания 140КПа Продолжение таблицы 4. | ПР 331 | 3 |
| 1-4,3-4,2-5,4-5, 6-4 | Мембранный исполнительный механизм прямого действия Быстродействие 20 сек. | МИМ-ППХ-«ВЗ» | 5 |
| 6-1 | Дифманометр мембранный пневматический Пределы измерения давления воздуха от 0,02 до 0,1 мПа | ДМПК-100А | 1 |
| 4-2 | Показывающий сигнализирующий прибор рабочее напряжение 220 В Класс точности 1,5 | ЭКМ-19 | 1 |
| 8-2 | Рефрактометр Датчик взрывозащищенного исполнения и блок питания. Пределы измерения 1,2-1,8 | Д2РП-Д | 1 |

Производственный процесс газофракционирования автоматизирован. Управление процессом осуществляется со щита КИП. Все вторичные приборы вынесены на щит в операторную. Основные параметры : давление , температура , расход и уровни регулируются автоматический.

  - Охрана труда.

Основная опасность промышленных объектов нефтепереработки представляет аварийная загазованность , пожары и взрывы. Многие из продуктов взрывопожароопасные или токсичные. Ежегодно в мире на нефтеперерабатывающих предприятиях происходит  до 1,5 тысяч аварий , 4% которых уносят значительное количество человечиских жизней. Аварийность имеет тенденцию к росту. Совершенствование технологических процессов и оборудования является важным фактором повышения уровня безопасности производства.

Характеристика производственных помещений по взрывоопасности.

Операторная . категория пожарной опасности Д. Класс по ПУЭ – не взрывоопасна.

Насосная . Категория А. Класс по ПУЭ – В –1а.

Территория установки . Категория А . Класс по ПУЭ-В-1г.

Характеристика вредных веществ.

  - Окись углерода (СО). Бесцветный , ядовитый , огневзрывоопасный газ , без вкуса , с очень слабым запахом. Горит синеватым пламенем. ПДК-20мг/м3. Пределы взрывоопасности 13-75% об. Основные симптомы : потеря сознания , отдышка , удушье.

  - Сероводород – Н2S. Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Общий характер действия на организм : сильный нервный яд , вызывающий смерть от остановки дыхания , на дыхательные пути действует раздражающе. ПДК – 10 мг/м3. Пределы взрывоопасности 4,3-45,5 % . Индивидуальные защитные средства – фильтрующий противогаз  марки «В».

  - Жирный газ. Агрегатное состояние при нормальных условиях – газообразное. Плотность паров по воздуху – 1,98.

  - Бензины . Класс опасности 4. Общий характер деиствия на организм – как наркотик. Крекинг = бензин токсичнее бензинов прямой гонки. При концентраций любого бензина 35000-40000 мг/л опасны для жизни даже при вдыхании 5-10 минут. ПДК-100 мг/м3 . Придел взрываемости 0,87-8,75 % .При работе с бензином применяется противогаз марки «А».

Мероприятия при охране труда. Начальник цеха производит ежедневно проверку в подразделениях цеха , состояние охраны и условия труда организация рабочих мест , исправность оборудования , правильность ведения технологического процесса и операций.

Начальник установки производит ежедневно проверку рабочих мест оборудования , приборов , средств коллективной и индивидуальной безопасности , работоспособность сигнализаций и блокировок.

  - Охрана окружающей среды.

Социальное значение.

В середине нашего столетия резко обострилась проблемы связанные с химическим загрязнением биосфера , нередко приводящие к острым токсично-экологическим ситуациям. Основными источниками загрязнения атмосферы являются резервуары и сами нефтепродукты. Укрепление установок существенно сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Отходы и выбросы.

- Отработанный раствор щелочи. Образуется постоянно. Отработанный раствор щелочи перерабатывается на установки СЩС. Количество  300 т/год.

- Отработанные масла. Отработанные масла отводятся на установку регенераций масел. Сточные воды с охлаждающих насосов направляются на биологическую отчистку УВК и ОСВ. Место сброса в промышленную канализацию после локальной отчистки.

Мероприятия по охране окружающие среды.

Мероприятия по сокращению выбросов при режиме 1 :

- Усилить контроль за точным соблюдением технического режима согласно технологическому регламента.

- Запретить работу оборудования на форсированном режиме.

- Усилить контроль за работой технологического оборудования , запорной арматуры , приборов КИП и А.

- Прекратить продувку , пропарку , чистку оборудования и ремонтные работы , связные с повышенным выделение вредных веществ атмосферу. Выбросы всего по цеху с мероприятиями 130,205 г/сек..

2 Расчетная часть.

  - Расчет основного аппарата - колонна стабилизации.

Назначение : Колона стабилизации предназначена для стабилизации бензина и отделение фракции С5 и ниже.

Цель расчета : Определение основных размеров колонны , материальных потоков и затрат тепла.

Исходные данные :

Производительность по бензину 250 т.т/год , по газу 89 т.т/год число дней n=336.

Рисунок 1 – колона стабилизации.

  - Материальный баланс установки ГФУ-1.

Таблица 5 – Материальный баланс установки ГФУ-1.

| Наименование продуктов | Выход в % | #### Выход продуктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.т/год | т/сут | Кг/ч | Кг/с |
| Взято: К-т бензина кк Газ жирный кк | 73,7% 26,3% | 250 89 | 744 264 | 31000 11000 | 8,6 3,0 |
| Итого | 100% | 339 | 1008 | 42000 | 11,6 |
| Получено: К-т бензина ст. Рефлюкс Газ сухой Сероводород Потери | 75,1 13,2 8,94 1,9 0,86 | 254,5 44,7 30,3 6,6 2,9 | 757 133 90,3 19,2 8,5 | 31541 5541,5 3762,5 800,5 354,5 | 8,7 1,5 1,2 0,2 0,09 |
| Итого | 100% | 339 | 1008 | 42000 | 11,6 |

Таблица 6 – Материальный баланс колонны стабилизации.

| Наименование продуктов | Выход в % | #### Выход продуктов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Кг/ч | Кг/с |
| Поступило: К-т бензина кк | 100% | 38250 | 10,6 |
| Итого | 100% | 38250 | 10,6 |
| Получено: Рефлюкс К-т бензина ст. | 44,7% 56,3% | 17083 21167 | 4,7 5,9 |
| Итого | 100% | 38250 | 10,6 |

  - Расчет температурного режима колонны.

  - Расчет температуры ввода сырья.

Таблица 7 – Расчет температура ввода сырья.

| Продукт | Хi Мас. доля | Мi Мол. мас. | tкип ср. оС | Рi | Ni=XiMi∗104 | X0=NiNi мольная доля | Х0*П | Рi-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин 35-800 80-1300 130-1950 | 0,2 0,35 0,45 | 80(С6) 102(С8) 134(С10) | 57 105 162 | 7*101 5*101 7*101 | 25 34,3 33,5 | 0,269 0,369 0,362 | 322,8 442,8 434,4 | -500 -700 -500 |
| Итого | 1,0 |  |  |  | Ni=92,8 | 1,000 |  |  |

Продолжение таблицы 7.

| е(Рi-П) | е(Рi-П)+П | Xi=X0Пe(Pi−П)+П | Yi=PiП−X | Уi*Mi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 -140 -100 | 1100 1060 1100 | 0,2 0,4 0,4 | 0,35 0,45 0,35 | 28 40,8 53,6 |
|  |  | 1,0 |  | Му=122,4 |

Tвхода=160 оС  , П=1200 Кпа  ,  е=0,2

  - Определяем температуру верха колонны.

Таблица 8 – Температура верха колонны.

| Компонент | Температура верха | Уi | Рi , КПа | Кi | Уi /Кi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Рефлюкс С3 С4 С5 | 100 | 0,4 0,5 0,1 | 5*103 2*103 7*102 | 1,6 1,6 0,5 | 0,4 0,31 0,2 |
| Итого |  |  |  |  | 0,91 |

  - Определяем температуру низа колонны.

##### Таблица 9 – температура низа колонны.

| ### Компонент | Температура верха | Хi | Рi | Кi | Кi *Хi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин ст. 40-1000 (С6) 100-1500 (С8) 150-1950 (С10) | 190 | 0,2 0,3 0,5 | 2*103 5*102 2*102 | 1,6 0,4 1,2 | 0,3 0,1 0,5 |
| Итого |  |  |  |  | 0,9 |

- Определяем флегмовое число. Rопт=3  (Рудин М.Г. с.248)

- Определение теплового баланса колоны. Учитывая всё тепло входящее в колону и выходящее  из неё.

Qвх=Qвых'                                                                       (1)

  - Тепло вводимое в колону сырьём нагретым до температуры.

Qc=Gc∗Jt кДж/ч                                                                (2)

где Gc – количество сырья

Jt – энтальпия сырья

Qc=Gc∗e∗Jtn+Gc(1−e)∗Jtж                                                (3)

e=e∗MyM0                                                                             (4)

где М0 – средняя молекулярная масса сырья

M0=10000Ni=1000092,8=107,7

e=0,2∗122,4107,7=0,2

Jtn=a(4−d1515)−308,99       кДж/кг                                     (5)

d1515=1,03∗Mср44,29+Mср                                                                   (6)

d1515=1,03∗122,444,29+122,4=0,75an=261,87

Jtn=261,87(4−0,75)−308,99=542,08

M=60+0,3tср+0,01tср2M=60+0,3∗160+0,01∗1602=364                                          (7)

Jtж=1d1515∗a                                                                         (8)

d1515=1,03∗36444,29+364=0,918Jtж=10,918∗313,62=327,3aж=313,62Qc=38250∗0,2∗542,08+38250(1−0,2)∗327,3=14162292

кДж/ч

  - Тепло вводимое в колону с горячей струе или с водяным паром . Обозначим  Qвп  , Qг.с..

Qвх=Qc+Qг.с.                                                                         (9)

Qг.с. рассчитывают по пункту 4.7. как итог расчета теплового баланса.

  - Тепло выносимое из колоны с паром ректификата (дистиллята) при tв .

Qg'=D∗Jtn     кДж/ч                                                             (10)

D=17083 – количество дистиллята по материальному балансу колонны.

Jtn=542,08    кДж/кг

Qg'=17083∗542,08=9260352,6    кДж/ч

  - Тепло выводимое из колоны с жидким остатком.

QR'=R∗Jtmж     кДж/кг                                                           (11)

Jtmж=1d1515∗a     кДж/кг

d1515=0,918

Jtж=327,3     кДж/кг

QR'=21167∗327,3=6927959,1     кДж/ч

  - Тепло выдаваемое из колонны с острым орошением

QL'=L(Jtвn−Jtфж)     кДж/ч                                                      (12)

где L – количество флегмы стекающее с тарелок с верхней части колоны , определяется по формуле

L=Rопт∗D     кг/ч                                                                 (13)

где Rопт – флегмовое число

D – количество дистиллята

L=3*17083=51249     кг/ч

Jtфж=1d1515∗a     кДж/кг

tф	=700С

d1515=1,03Mср44,29+Mср=1,03∗13044,29+130=0,768Mср=60+0,3∗70+0,01∗702=130aж=126,78

Jtфж=10,768∗126,78=144,6     кДж/кг

QL'=51249∗(542,08−144,6)=20370452     кДж/ч

4.6. Qвых'=Qg'+QR'+QL'      кДж/ч                                       (14)

Qвых'=9260352,6+6927959,1+20370452=36558763    кДж/ч

  - Представляем полученные данные в равенство

Qвх=Qвых   получаем

Qe+QГ.С.=Qg'+QR'+QL'

QГ.С.=(Qg'+QR'+QL'−Qc)∗1,02                                               (15)

где 1,02/1,03 – это коэффициент учитывающий потери тепла в окружающую среду , который составляет 23 % от QГ.С.

QГ.С.=(9260352,6+6927959,1+20370452−14162292)∗1,02=22844400   кДж/ч

  - Рассчитываем количество горячей струи.

GГ.С.=QГ.С.JnГ.С.     кг/ч                                                               (16)

где tГ.С. – принимаем на 40-50 0С выше температуры куба колонны tГ.С.=2300С

d1515=0,75

JГ.С.n=a(4−d1515)−308,99=346,38(4−0,75)−308,99=816,745     кДж/кг

GГ.С.=22844400816,745=27970     кг/ч

5.  Определение внутренних материальных потоков.

5.1. Количество паров верхней концентрационной части колоны.

Gк=D+L                                                                              (17)

Gк=17083+51249=68332     кг/ч

5.2. Количество паров в отгонной части колонны.

GОТГ=QГ.С.λR                                                                            (18)

где R – теплота испарения остатка.

λ=JГ.С.n−Jt.n.ж=816,745−327,3=489,4

GОТП=228444400489,4=46678       кг/ч

6. Диаметр колонны определяется в зависимости от максимального расхода паров и допустимой скорости движения паров в свободном сечении колонны.

6.1. Рассчитываем объем паров проходящих в течении 1 –го часа верхней части колонны.

V=22,4∗T273∗0,101П∗Z∗GiMi     м3/ч

V=22,4∗373273∗0,1011,2∗1∗6833280=1989,83600=0,5     м3/ч

6.2. Линейная допустимая скорость паров в колонне.

Ud=0,2    м/с

6.3. Диаметр колонны в метрах определяем по формуле

D=1,128VUd     м                                                                  (20)

D=1,1280,50,2=1,7     м

6.4. Примем диаметр равный

D=1,8     м

7. Число тарелок =30

8. Высота тарелок h=0,610     м

h1=12D                                                                                  (21)

где h1 – высота верхнего днища

h1=121,8=0,9     м

h2 – высота тарельчатой части колонны.

h2=h(n−1)=0,610(30−1)=17,6     м                                       (22)

h3 – высота от нижней части тарелки до уровня жидкости

h3=1     м

h4 – высота кубовой части колонны.

h4=VжF                                                                                  (23)

где  Vж=GОСТ∗600ρ=5,9∗600918=3,8     м3

F=ПD4=3,14∗1,84=1,413                                                         (24)

h4=3,81,413=2,6     м

h5 - опорная обечайка

h5=4     м

H=h1+h2+h3+h4+h5=0,9+17.6+1+2.6+4=26.1     м

Колонна стабилизации КЛ 21 (2) имеет температуру верха 1000С , низа 1900С . Массовая доля отгона сырья на входе в колонну e=0,2.

Диаметр колоны равен 1,8 м . Высота колонны 26,1 м , что соответствует размерам колонны на установке ГФУ-1 цеха №10.

  - Расчет аппарата – холодильник.

Назначение : Холодильник предназначен для охлаждения нефтепродукта .

Цель расчета : определить основные размеры.

Исходные данные :

Gб=21167     кг/ч

t1=1400C

t2=400C

t3=200C

t4=400C

Рисунок 2 – Холодильник.

- Тепловая нагрузка.

QГОР=G(J140n−J40ж)                                                                 (26)

J140n=a(4−d1515)−308,99

d1515=1,03∗MСР44,29+MСР=1,03∗29844,29+298=0,896

MСР=60+0,3+140+0,01∗1402=298

J140n=285,75(4−0,896)−308,99=577,9     кДж/кг

J40ж=1d1515∗a=10,685∗70,26=84,9     кДж/кг

d1515=1,03∗MСР44,29+MСР=1,03∗8844,29+88=0,685

MСР=60+0,3∗40+0,01∗402=88

QГОР=21167(577,9−84,9)=10435331

- Средняя разность температур

τСР=ΔtK+ΔtH2      0С                                                            (27)

140→40

40100←2020

τСР=100+202=60     0С

- Примем коэффициент теплопередачи

К=175 Вт/м2с     (Адельсон С.В.  с.160)

- Поверхность теплообмена

F=QK∗τСР     м2                                                                    (28)

F=10435331175∗60=993,8     м2

- Расход воды.

QГОР=QХОЛ

GB=QХОЛ4,19(tк.в.−tн.в.)     кг/ч                                                     (29)

GB=104353314,19(40−20)=124526     кг/ч

Вывод : Принимаем кожухотрубчатый холодильник с плавающей головкой по ГОСТ 14246-79 . Диаметр кожуха 1400мм , диаметр труб 20 мм , число ходов по трубам 4 , поверхность теплообмена 1040 м2 , длина труб 9000 мм.

  - Расчет аппарата - отстойник .

Название аппарата: отстойник

предназначен для отстаивания рефлюкса от газа (С1-С2)

Цель расчета: определить основные размеры аппарата.

Исходные данные: температура 400С , давление 1,2 Мпа

Поступает 68332 кг/ч

С3 – 606 кг/ч – газ

С2 – 200 кг/ч – газ

С4 – 16240 кг/ч – газ

С4 – 14500 кг/ч – жидкость =578 кг/м3

С5 – 36786 кг/ч – жидкость =626 кг/м3

Скорость газа в свободном сечении аппарата =0,15 м/с

Рисунок 3 – Отстойник Е 34.

- Объем газа С3 .

Vc3=G∗22.4∗T∗П0М∗Т0∗П     М3/ч                                                            (30)

Vc3=606∗22,4∗(40+273)∗0,144∗273∗1,2=29,4     м3/ч

- Секундный объем газа С3 .

Vc1=Vc33600     м3/с                                                                              (31)

Vc1=29,43600=0,008     м3/с

- Объем газа С2 .

Vc2=200∗22,4∗(40+273)∗0,130∗273∗1,2=14,2     м3/ч

- Секундный объем газа С2 .

Vc2=Vc23600=14,23600=0,003     м3/с

- Объем газа С4 .

Vc4=16240∗22,4∗(40+273)∗0,158∗273∗1,2599     м3/ч

- Секундный объем газа С4 .

Vc3=Vc43600=5993600=0,166     м3/с

- Секундный объем жидкости С4 .

Vc4=Gc4жρ∗3600=14500578∗3600=0,006     м3/с                                           (32)

- Секундный объем жидкости С5 .

Vc5=Gc5жρ∗3600=36786626∗3600=0,016     м3/с

- Общий объем смеси .

Vcm=VC1+VC2+VC3+VC4+VC5     м3/с                                                    (33)

Vcm=0,008+0,003+0,166+0,006+0,016=0,199     м3/с

- Сечение аппарата.

F=Vcmω     м2                                                                                                             (34)

F=0,1990,15=1,3     м2

- Диаметр аппарата.

D=4Fπ     м                                                                                   (35)

D=4∗1,33,14=1,2     м

Вывод : принимаем аппарат диаметром D=1 м.

3 Экономическая часть.

Цель расчета : Рассчитать технико – экономические показатели установки ГФУ-1.

3.1 Обоснование годовой производственной мощности.

M=П∗TЭФФ                                                                                  (36)

где  М – мощность технологической установки

П – производительность оборудования

Тэфф – эффективный фонд

М=777*336=261234     т

Выход целевого продукта

Мцел=М*Квых                                                                                (37)

Мцел=261234*0,751=196186     т

Kл=TэффТкол=336365=0,9

Тр=Тк-Тэфф=365-336=29     дней.

3.2 Расчет производственной программы.

Производственная программа установки рассчитывается на основе производственной мощности установки и исходных данных об отборе основной и попутной продукций.

Таблица 10 – Производственная программа.

| Вид сырья , продукций | % отбора | Годовой объем тонн |
| --- | --- | --- |
| Взято: К-т бензин кк Газ жирный кк | 66,8 33,2 | 174582 86652 |
| Всего | 100 % | 261234 |
| Получено : Калькулируемая продукция К-т бензин ст. | 75,1 % | 196186 |
| Итого : | 75,1 % | 196186 |
| Не калькулируемая продукция Рефлюкс Сероводород Газ сухой | 13,2 1,9 8,94 | 34482 4963 23354 |
| Итого : | 24,04 | 62799 |
| Потери | 0,86 | 2249 |
| Всего | 100 % | 261234 |

3.3 Организация производства.

Расчет планового баланса рабочего времени одного рабочего.

Для определения численности рабочих необходимо рассчитать количество дней и часов работы , подлежащий отработке в год одним рабочим эффективный фонд рабочего времени.

Расчет планового баланса рабочего времени ведется с учетом средней продолжительности отпуска , невыходов по болезни , невыходов в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей , внутрисменных потерь времени , режимов работы установки. Для непрерывного производства наиболее распространен четырех бригадный , трехсменный график работы (8 часов) , а также пяти бригадный , трехсменный график работы (8/6 часов).

Расчет планового баланса рабочего времени одного рабочего ведется по форме таблицы.

Таблица 11 – Плановый баланс рабочего времени одного рабочего.

| Показатели | Периодичность производства при 7 часовом | Непрерывное произв. при 5-ти бригадном граф. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Календарные дни Тк 2.Нерабочие дни всего 2.1. Выходные Твых 2.2.Праздничные Тпр 3.Максимальный возможный фонд рабочего времени Тмакс дни 3.1.Обычные дни 3.2.Праздничные дни и предвыходные | 365 117 104 13 248 193 55 | 365 73 73 - 292 - - |
| 1 Продолжение Таблицы 11 . | 2 | 3 |
| 4.Максимально возможный фонд рабочего времени Тмв 5.Планируемые дни не выхода на работу всего в том числе 5.1.Отпуска очередные и дополнительные , дни 5.2.Болезни 5.3.Выполнение гос.обязон. 5.4.Ученические отпуска 6.Планируемы эффективный фонд рабочего времени 7.Средняя продолжительность рабочего дня , час 8.Планируемый эффективный фонд рабочего времени Тэфф , час 9.Коэффицент использования рабочего времени , Ки | 193*7+55*6=1681 38 29 7 1 1 210 6,7 1407 0,8 | 1752 38 29 7 1 1 254 6 1524 0,86 |

3.4 Расчет численности производственных рабочих.

Таблица 12 – Расчет численности производственных рабочих.

| Наименование профессий рабочих | Гр. Смености | Прод. Смены | Тар. Разряд. | #### Кол-во рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 см | 2 см | 3 см | 4 см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Старший оп. 2.Оператор 3.Оператор 4.Машинист 5.Машинист | 5-ти бригадный | 6 часов | 6 5 4 5 4 | 1 1 2 1 2 | 1 1 2 1 2 | 1 1 2 1 2 | 1 1 2 1 2 |
| Всего |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |

Продолжение таблицы 12.

|  | Число рабочих на подмену | Явочное число | Коэфф. Использования рабочего времени | Списочное число | Часовая тарифная ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 3 4 5 | - 1 1 1 1 | 5 5 10 5 10 | 1,14 | 5 6 11 6 11 | 21,030 18,593 16,444 18,593 16,444 |
| Всего | 4 | 35 |  | 39 |  |

3.5 Расчет годового фонда оплаты труда.

1. Определяем тарифный фонд заработной платы.

Фтарср=Счас∗Тэфф∗Чсп     руб                                                         (38)

где Счас – часовая тарифная ставка

Тэфф – эффективный фонд рабочего времени

Чсп – списочная численность рабочих

Cчас=С4∗Ч4р+С5∗С5р+С6∗Ч6рЧ4р+Ч5р+Ч6р=16,444∗22+18,593∗12+21,030∗522+12+5=17,69                                      (39)

Фтар=17,69∗1524∗39=1051422,8    руб

2. Определяем премию.

ПР=Фтар∗П100                                                                                 (40)

где ПР – сумма премий , руб

П – установленный размер премии по действующему положению премирования на предприятии.

ПР=1051422,8∗50100=525711,4     руб.

3. Определяем доплату за ночное время.

На долю ночных часов приходится 1/3 часть отработанного времени. За каждый ночной час доплачивается 40 % тарифной ставки.

Dноч=1/3*Фтар*0,4=1/3*1051422,8*0,4=126170,73 руб.            (41)

4. Определить доплату за верчение часы.

На долю вечерних часов приходится также  1/3 отработанного времени. За каждый вечерний час доплачивается 20 % тарифной ставки.

Dвеч=1/3*Фтар*0,2      руб                                                            (42)

Dвеч=1/3*1051422,8*0,2=63085,3     руб

5. Определить доплату за праздничные часы.

Праздничные часы оплачиваются в двойном размере.

Dпр=Счас*Тпр* Тсм* Псм*Чяв      руб.                                              (43)

Где Тпр – число праздничных дней , в году.

Тсм – продолжительность смены , в часах.

Псм – количество смен.

Чяв – явочное число рабочих в смену.

Dпр=17,69*13*6*4*35=193174,8     руб.

6. Определяем доплату за переработанные часы (только по четырехбригадному графику).

Определяем фонд основной заработной платы.

Фосн=Фтар+ПР+Dноч+Dвеч+Dпр=                                                    (44)

=1051422,8+525711,4+126170,73+63085,3+1931174,8=3697565  руб.

7. Определяем оплату дней отпуска.

Эта оплата производится из расчета среднемесячной зарплаты за год и рассчитывается по формуле.

Oот=ФоснТэфф∗Тот     руб.                                                                  (45)

где Тэфф – эффективный фонд рабочего времени , дни

Тот – продолжительность отпуска дни.

Оот=3697565254∗29=422162,9     руб.

8. Определяем оплату дней выполнения государственных и общественных обязанностей.

Ого=ФоснТэфф∗Тго      руб.                                                                   (46)

где Тго – планируемые затраты рабочего времени на выполнение государственных и общественных обязанностей , дней.

Ого=3697565254∗1=14557,3     руб.

9. Определяем фонд дополнительной заработной платы.

Фдоп = Оот+Ого     руб.                                                                  (47)

Фдоп =422162,9+14557,3=436720,2     руб.

10. Определяем доплату по районному коэффициенту.

Dрк=(Фосн+Фдоп)*0,15     руб.                                                      (48)

Где 0,15 – доплата по районному коэффициенту (для Урала и Башкортостана).

Dрк=(3697565+436720,2)*0,15=620142,7     руб.

11. Определяем годовой фонд заработной платы.

Фг=Фосн+Фдоп+Dрк=                                                                      (49)

=3697565+436720,2+620142,7=4754427,9     руб.

12. Определяем среднемесячную заработную плату одного рабочего.

ЗПср.мес.=Фг12∗Чсп     руб.                                                                (50)

где 12 – число месяцев в году

Чсп – списочная численность рабочих.

ЗП=4754427,912∗39=10159     руб.

13. В калькуляцию себестоимости продукции включается отчисления в фонд социального страхования , который для предприятия отрасли составляет 35,6 % от годового фонда заработной платы.

Осоц=Фп∗35,6100=4754427,9∗35,6100=169257,6     руб.                        (51)

3.6 Расчет годового фонда заработной платы.

Фонд заработной платы ИТР и служащих рассчитывается на основе должностных окладов и доплат за вредные условия труда.

Таблица 13 – численность ИТР.

| Наименование должности | Численность ИТР | Месячный должностной оклад |
| --- | --- | --- |
| - Начальник установки - Механик установки | 1 1 | 6910 6410 |

1. Определяем годовой фонд заработной платы ИТР.

Фгн=Од*1,1*11     руб.                                                                  (52)

Где Од – месячный должностной оклад , руб.

1,1 – коэффициент , учитывающий вредные условия труда .

11 – число рабочих месяцев в году , мес.

Фгн=6910*1,1*11=83611     руб.

Фгм=6410*1,1*11=77561     руб.

2. Определяем сумму премии.

ПР=Фг∗60100     руб.                                                                       (53)

где 60 – премия , в %

ПРн=83611∗60100=50166,6     руб.

ПРм=77561∗60100=46536,6     руб.

3. Определяем дополнительную заработную плату .

Фдоп=Фг+ПР11∗25,4∗Dот     руб.                                                           (54)

где 25,4 – среднее количество рабочих дней в месяц , дни.

Dот – число дней отпуска.

Фдоп.н.=83611+50166,611∗25,4∗25=11970      руб.

Фдоп.м.=77561+46536,611∗25,4∗25=11103      руб.

4. Определяем доплату по районному коэффициенту.

Dрк=(Фг+ПР+Фдоп)*0,15      руб.                                                  (55)

Dрк.н=(83611+50166,6+11970)*0,15=21862     руб.

Dрк.м=(77561+46536,6+11103)*0,15=20280     руб.

5. Определяем годовой фонд заработной платы с учетом районного  коэффициента.

Фгрк=Фг+ПР+Фдоп+Dрк      руб.                                                     (56)

Фгрк=83611+50166,6+11970+21862=167609     руб.

Фгрк.м=77561+46536,6+11103+20280=155480     руб.

6. Определить отчисления в фонд социального страхования.

Осоц.н=Фгрк.н∗35,6100=167609∗35,6100=59668     руб.                             (57)

Огрн.м=Фгрк.м∗35,6100=155480∗35,6100=55350     руб.

3.7 Расчет себестоимости продукции.

Себестоимость продукции – важнейший показатель деятельности предприятия.

Расчет себестоимости еденицы продукции производится путем составления калькуляции себестоимости .

Основой для состовления калькуляции себестоимости служит:

    - Производственная программа цеха;

    - Нормы расхода материала , сырья , топлива , энергии;

    - Стоимость основных фондов ;

    - Годовые нормы амортизации;

    - Данные расчета фонда заработной платы;

    - Нормы расходов на ремонты;

    - Данные по цеховым и общезаводским расходам;

    - Плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции.

Таблица 14 – Затраты на вспомогательные материалы , топливо и энергоресурсы.

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Цена За ед. | Расход норм. | Наимен. Продук. | Произ. Прогр. | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Вспомогательные материалы. - МЭА - Сода кауст. | т т | 18914,62 2893 | 0,00008 0,001 | Газ жид. Газ жид. | 86652 86652 | 7,7 171,9 | 145642 497306 |
| Итого по плану |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо Энергоресурсы 1.Газ 2.Вода 3.Эл.энергия 4.Сжат.воздух 5.Азот | Гкал Т*м3 Т*кВт/ч Т/м3 Т/м3 | 202,14 299,82 580,29 137,42 1875,37 | 1,15 0,1 0,3 0,02 0,02 | Газ жид. Газ жид. Газ жид. Газ жид. Газ жид. | 86652 86652 86652 86652 86652 | 100410 9252 27874 1950 2570 | 20296877 2773934 16175003 267969 4819700 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

1. Определяем затраты на сырьё и основные материалы.

Зс=Ц*Q=Цк-т бензина*Qк-т бензина  + Цжг* Qжг     руб.                        (58)

Где Ц – оптовая ценна за единицу  , руб.

Q – количество переработочного сырья.

Зс=2,7*174582+86652*1,3=584019     тыс.руб.=584019000    руб.

2. Определяем фонд оплаты труда производственного персонала установки и ИТР . Для расчета этой статьи данные берутся из расчета.

Фгод=Раб+ИТР=4754427,9+323089=5077516,9     руб.               (59)

3. Определяем отчисления на социальное страхование.

ОсоцРаб+ИТР=169257,6+115018=284275,6      руб.                    (60)

4. Определяем расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

4.1. Годовые амортизационные отчисления.

А=Фср.год∗На100     руб.                                                                     (61)

где Фср.год – среднегодовая стоимость основных производственных фондов , руб.

На – норма амортизационных отчислений , %.

На =12 %

А=37583333∗12100=4509999,9     руб.

4.2. Определяем величину ремонтного фонда.

Фрем=Фср.год∗Нрем100      руб.                                                             (62)

где Нрем – норма на провидение ремонтных работ , %.

Нрем=6%

Фрем=37583333∗6100=2254999,9     руб.

Зсоб=А+Фрем=4509999,9+2254999,9=6314999,8     руб.

5. Определяем затраты на внутризаводскую перекачку.

Зпер=Спер*Q     руб.                                                                        (63)

Где Спер- себестоимость перекачки 1 тонны сырья (берется по данным предприятия).

Q – количество сырья , перерабатываемого на установке.

Спер=10*261234=2612340     руб.

Зпер=2612340*261234=68243202     руб.

6. Определяем цеховые расходы.

Зцех=7840200   руб.  (по данным предприятия)                          (64)

7. Определяем общие комбинатовские расходы.

Зобщ=38819200   руб. (по данным предприятия)                         (65)

8. Определяем стоимость побочной продукции.

Споб=Ц*Впоб     руб.                                                                        (66)

Где Ц – ценна за еденицу побочной продукции , руб (берутся по данным предприятия).

Впоб – объем производства того или иного вида побочной продукции.

Споб.р=1951,2*34482=67281278     руб.

Споб.гс=1300,80*23354=30378883     руб.

Споб.сер=216,80*4963=1075978,4     руб.

Споб=67281278+30378883+1075978,4=98736139     руб.

Определяется производственная себестоимость продукций.

9. Всего выпуска.

Спр=Зс+Звсп+Зт+Зэн+Фг+Осоц.стр+Зсоб+Зцех+Зобщ+Зпер-Споб     руб.  (67)

Спр=584019000+642948+0+44333483+5077516,9+284275,6+

+6314999,8+7840200+38819200+68243202-98736139=

=656738786      руб.

10. Единицы продукции.

Cпр'=СпрВ     руб/т                                                                             (68)

Cпр'=656738786196186=3347    руб/т

11. Определяем внепроизводственные расходы.

Внепроизводственные расходы составляют 1-3 % от производственной себестоимости.

Звнепр=0,01*Спр     руб.                                                                    (69)

Звнепр=0,01*656738786=6567387,8     руб.

12. Определяем полную себестоимость продукции.

12.1. Всего выпуска.

Сполн=Спр+Звнепр     руб.                                                                   (70)

Сполн=656738786+6567387,8=663306173,8     руб.

12.2. Единицы продукции.

Сполн'=СполнВ     руб.                                                                          (71)

Сполн'=663306173,8196186=338     руб.

Таблица 15 – Калькуляции себестоимости продукции.

| Наимен. статьи | Кол-во В тонн. | Цена Руб. | Сумма Руб. | Наимен. Продук. | Кол-во В тонн. | Себистоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руб. | Всего |
| Сырьё и основ. Матер. 1.К-т бензин кК 2.Газ жирный кК Итого | 174582 86652 261234 | 2796,19 1300,80 4096,99 | 488164,4 112716,9 600881,3 | А.Кальк. 1.К-т бензина ст. Итого | 196186 196186 | 3347 3347 | 656738786 656738786 |
| Отходы (потери) безвозв. Итого отходов Итого по ст.1 за вычетом отходов Затраты по обработ. | 2249 258985 |  |  | В. Некальк. 1Серо-водород 2 Газ сухой 3 Реф- люкс Итого | 4963 23354 34482 62799 | 216,80 1300,80 1951,2 - | 1075978,4 30378883 67281278 98736139 |
| Всего |  |  |  | Всего | 258985 |  |  |

Таблица 16 – Расшифровка затрат.

| Наименование статьи | На весь выпуск сумма , руб. | На единицу продукции , руб. |
| --- | --- | --- |
| - Сырьё и основной материал - Компонент бенз. кк - Газ жирный кК Итого по ст.1 2.Вспом. материалы - МЭА - Сода каустическая Итого по ст. 2 - Топливо технолог. - Энерг. Затраты Пар Вода Электроэнергия Сжатый воздух Прочие : АЗОТ Итого по ст. 4 - Затрата на произв.перс. - Отчисление на соц.страх. - Расходы на сод.и эксплутац. Оборудования - Амортизация - Ремонтный фонд - Внутризаводские перекач. - Цеховые расходы - Общезавод.расходы - Не калькулируемая прод. - Произ.себистоимость - Внепроизводственные расходы - Полная себистоимость | 488164,4 12716,9 600881,3 145642 497306 642948 - 20296877 273934 16175003 267969 4819700 41833483 4754427,9 169257,6 4509999,9 2254999,9 68243202 7840200 38819200 98736139 656738786 6567387,8 663306173,8 | 2,48 0,57 3,06 0,742 2,534 3,277 - 103,4 1,39 82,4 1,36 24,5 213,2 24,2 0,862 22,9 11,4 347,8 39,9 197,8 503,2 334,75 33,4 338,1 |

3.8 Расчет товарной продукции.

Товарная продукция включает в себя стоимость всей выработанной годовой продукции , независимо от того в каком переуди она будет реализована и стоимость полуфабрикатов на сторону.

1. Расчетная цена определяется по формуле.

Ц=1,25∗Сполн'           руб/т                                                                 (72)

Ц=1,25*338=422,5     руб/т

2. Объем товарной продукции в стоимостном выражении составит.

ТП=Ц*В     руб.                                                                              (73)

ТП=422,5*196186=82888585     руб.

3.9 Расчет технико – экономических покозателей.

1. Производительность труда.

ПТ=ВЧсп                                                                                          (74)

где В – объем вырабатываемой продукции , т.

Чсп – списочная численность производственных рабочих , чел.

ПТ=19618639=5030     т/чел

2. Определяем фондоотдачу.

Ф0=ВФср.г     т/руб.                                                                          (75)

где Фср.г – среднегодовая стоимость основных производственных фондов , руб.

Ф0=19618637583333=0,00522     т/руб.

3. Определяем прибыль.

П=(Ц−Сполн')∗В     руб.                                                                 (76)

Где Ц – расчетная цена единицы продукции .

Сполн'- себестоимость единицы продукции.

П=(422,5-338)*196186=16577717      руб.

4. Определяем рентабельность производства продукции.

Рпрод=ПС∗100%      %                                                                      (77)

где С – себестоимость всего выпуска , руб.

Рпрод=16577717663306173,8∗100%=24,9     %

5. Определяем величину удельных капитальных вложении .

Куд=КВ=Фср.гВ     руб.                                                                (78)

Куд=37583333196186=191,5     руб.

6. Определяем срок окупаемости капитальных вложений.

Ток=КП     лет                                                                            (79)

Ток=3758333316577717=2     года

Таблица 16 – Технико – экономические показатели.

| ### Наименование покозателей | Ед. изменения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Эффективный фонд времени работы оборудования Годовая мощность установки Выход основной продукции Численность работников Стоимость основных производственных фондов Производительность труда Фондоотдача Себестоимость единицы продукции Рентабельность продукции Прибыль Срок окупаемости Капитальные вложения | Дни Т % чел. Руб. Т/чел Т/руб Руб/т % руб. год | 336 777 75,1 39 37583333 5030 0,00522 338 24,9 16577717 2 |

Вывод: Установка ГФУ-1 с годовой производственной

Мощностью по переработке сырья 261234 т. является рентабельной Себестоимость единицы продукции составляет 338 руб/т . Капитальные вложения окупаются за 2 года со дня выхода установки на полную мощность . Использование данной установки целесообразно.